	[image: image2.png]RC PLASTICOS LOS
CERRILLOS LTDA.





	Procedimiento de Montaje de Molde
	Código: PR-PRO-03


	Versión: 01

Fecha: Octubre 2006
	
	         Página 4 de 4




	
	Fecha
	Cargo
	Firma

	Elaborado y Revisado por:
	13 Octubre 2006
	Representante de la  Gerencia 
	

	Aprobador por:
	
	Gerente General
	


Nota: El presente documento es de exclusiva propiedad de Plásticos Los Cerrillos Ltda. El contenido total o parcial no puede ser reproducido ni facilitado a terceros sin la expresa autorización de la Gerencia General. 
1.
Objetivo
El objeto de este procedimiento es establecer la secuencia del proceso de montaje de molde  y los controles necesarios para asegurar cumplir con los requisitos del cliente en base al sistema de gestión de calidad.  
2.
Alcance

Este procedimiento es aplicable a cada proceso que involucre el procedimiento de montaje de molde.   
3.
Referencias

· O/T Orden de Trabajo
4.
Definiciones

O/T: Documento que instruye y controla la producción. 
5.
Responsabilidades

Responsabilidades estarán asignadas según diagrama de flujo del Proceso. 

6.
Frecuencia
Siempre y en todo proceso de montaje de molde. 
7. Flujograma
[image: image1.png]PROCESO DE MONTAJE DE MOLDE

ENTRADAS PROCESO RESULTADOS  [Responsable
Jefede
Renisar cporabiidad
=
setedo
Taller
Erisien de Jsface
Memordndum Procuccion
Jefedo
Produccion
oo Proveedor Recepcion de
Molde
sefode
Taller
Operacer
Siuar ol moide reniaala Operador
mécuina
i molde con 13
ysiuar onte Operador
Columnas
Operador
Bajar molde centeincolo
Goloca Centracor
Operador
Aprtar molde conplacas
e la maquina Operador
‘Apemar el mode a
maguina Operador





8.
Pasos del Procedimiento

· Jefe de Taller revisa operabilidad del molde. Para esto se debe abrir el molde y verificar que la pieza es la correcta y en general realizar una inspección visual.  
· Si el molde está bien, lo entrega al operador de la inyectora.

· Si el molde no está en condiciones, el Jefe de Taller lo envía al proveedor (SOCOMAT) para su habilitación con un memorándum que emite el Jefe de Producción

· Una vez que el molde regresa del proveedor (SOCOMAT), debe incluir un memo del proveedor que indique a lo menos las horas trabajadas.  El Jefe de Taller debe revisar nuevamente el molde antes de aceptarlo (como lo indica el primer punto de este procedimiento).

· Si el molde esta operable, Jefe de Taller lo entrega al inyectorista, quien previamente ha limpiado la máquina.

· Inyectorista lo lleva a la máquina inyectora y lo sitúa junto a ésta. 

· Con tecle lo sube y lo sitúa entre las columnas con la máquina abierta.

· Baja el molde y lo centra en la placa fija, colocando el disco centrador.

· Acciona máquina y aprieta el molde con ambas placas.

· Aperna el molde a la máquina con chuletas y pernos.

9.  Registros
· O/T  aprobando molde.
· Memorándum  al proveedor
· Memorándum del proveedor  

10.  Control de Cambios
	Nº

Página
	Revisión
	MODIFICACION
	Fecha

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	































































































Página 4 de 4

[image: image2.png]