- Objetivo

# Este procedimiento tiene como objetivo el asegurar la identificación de los Instrumentos de Medición y Monitoreo, definir su calibración y verificación, para cerciorar la exactitud y precisión de los resultados de los procesos de Fabricación e Inspección.

- Alcance

Todos los instrumentos que forman parte del Sistema de Gestión de Calidad indicados en el listado.

- Definiciones

  - Calibración: Procedimiento metrológico que consiste en verificar el grado de concordancia existente entre un valor real y un valor objetivo como patrón de referencia o de comparación. Incluye además el decidir las acciones correctivas que permitan reducir o eliminar las desviaciones que pudieran existir entre el valor real y el valor objetivo.

  - Verificación: Proceso en el cual un instrumento es comparado con un patrón de valor conocido, material de referencia, documento certificado u otro instrumento calibrado.

  - Instrumento: Equipo de medición, software, patrón de medición, material de referencia o equipo auxiliares o combinación de ellos necesarios para llevar a cabo un proceso de medición.

  - Patrón: Es una comparación especifica del instrumento de medición con un parámetro de medición trazable a nivel nacional o internacional.

- Desarrollo

  - Verificación de los Equipos de Medición.

| Nº | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1. | Debe generar un “Lista de Instrumentos de Monitoreo y Control” (RE-CAL-03), donde: - Se encuentren todos los Instrumentos de Medición y Monitoreo existentes. - Se señale las fechas establecidas para las verificaciones para cada instrumento. | Control de Calidad |
| 4.1.2. | Sí un instrumento está en la fecha de Verificación, entonces el Encargado de EMM debe retirarlo del uso y revisar su estado, si aplica debe compararlo contra su patrón certificado. | Control de Calidad |
| 4.1.3. | Debe dejar registro de la Verificación en la “Ficha Técnica” (RE-CAL-02) y decidir si el instrumento o equipo de medición se encuentra apto para el uso. - Si decide que se encuentra apto, lo entrega para el uso. - Si decide que no es apto para su uso, lo retira de circulación para decidir su disposición (eliminarlo, reemplazarlo o dejarlo de referencia). | Control de Calidad |

  - Calibración de Patrones

| Nº | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1. | Debe mantener almacenado y resguardado los Certificados de Trazabilidad de los patrones vigentes. | Control de Calidad |
| 4.2.2. | Debe verificar anualmente el estado del patrón y de la vigencia del Certificado de Trazabilidad: - Si detecta que el patrón ha sufrido algún deterioro por golpe o mala manipualción, debe gestionar su pronta calibración. - Si detecta que los Certificados de Trazabilidad de patrón vigente están por vencer, debe gestionar su pronta calibración | Control de Calidad |
| 4.2.3. | El Encargado de EMM debe solicitar al ente que realiza la calibración que el certificado emitido haga referencia al patrón utilizado. | Control de Calidad |

- Modificaciones

| VERSIÓN | FECHA | PUNTO MODIFICADO | MODIFICACIÓN REALIZADA |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Junio 2007 | -------------- | Primera versión |
| 02 | 06-12-12 | Completo | Se actualiza al nuevo formato |

- Anexos

  - Anexo 1: Registros

- Ficha Técnica (RE-CAL-02).

- Lista de Instrumentos de Monitoreo y Control (RE-CAL-03).

  - Anexo 2: Documentos de Referencia

- Manual de Calidad.

Compra y Recepción de Materias Primas Compra y Recepción de Materias Primas