- Objetivo

El objeto de este instructivo es establecer las actividades mínimas a realizar la preparación de máquina y su marcha blanca.

- Alcance

Este instructivo es aplicable a cada persona que deba realizar ésta actividad.

- Definiciones

- No aplica.

- Desarrollo

Pasos del Importantes

- Operador vacía materia prima  en tolva de máquina

- Operador regula temperatura en tolva según tabla del fabricante de la máquina ubicada en la tolva.

- Operador procede a regular:

- Abertura de molde, la distancia debe ser suficiente para sacar el producto libremente.

- Avance del botador, la carrera debe ser suficiente para botar el producto del molde.

- Regular temperatura en tornillo, la cual debe ser la adecuada para llegar al molde con la mezcla fluida. (parámetros en anexo O/T)

- Regular presión, la cual debe ser la adecuada para obtener el producto sin rebaba excesiva y llenar al 100% (parámetro en Anexo O/T).

- Ciclo de trabajo, el tiempo debe ser el adecuado para que el producto salga cocido, sin rechupes y con las dimensiones solicitadas (parámetros en O/T)

- Una vez regulada la máquina, el operador procede a iniciar marcha blanca  (de 1 a 10 piezas) y en ese intertanto afina la regulación hasta obtener el producto conforme.

- Somete el producto al veredicto de control de calidad, quien, si lo aprueba registra en O/T, y se inicia la producción en serie

- Si no aprueba el control de calidad, el operador debe revisar todas las regulaciones y continuar con el flujo.

- Durante la producción en serie, el operador realiza autocontrol y al término de la producción entrega el producto a control de calidad y registra en O/T.

- Modificaciones

| VERSIÓN | FECHA | PUNTO MODIFICADO | MODIFICACIÓN REALIZADA |
| --- | --- | --- | --- |

- Anexos

  - Anexo 1: Registros

- Orden de Trabajo (RE-PRO-01).

  - Anexo 2: Documentos de Referencia

- Manual de Calidad.

- Procedimiento de Producción (PR-PRO-01).